ULUSAL MESLEK STANDARDI

KOMPOZİT YAT YAPIMCISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

| Meslek: | KOMPOZİT YAT YAPIMCISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

BALIKGÖZÜ: Genellikle silikonlu vaks kullanıldığında veya kalıp yüzeyinin jelkot ile düzensiz örtüldüğünde jelkot yüzeyinde beliren kabarcıklar ve küçük delikleri,

BURUŞMA (FİL DERİSİ): Jelkotun yeterince sertleşmesi beklenmeden cam elyafın işlenmesine başlanması, jelkot’un gereğinden fazla kalın kullanılmış olması veya üzerinden sıcak hava cereyanı geçirilmesi nedenleriyle cam elyafı işlenirken kullanılan polyesterdeki stiren monomeri jelkot’un bir kısmına karşı çözücü etki göstermesi sonucunda oluşan yüzey hatasını,

CAMELYAFI: Kullanım amacına uygun nitelikteki alkalisi düşük “E” camının, 5-20 mikron çaplarında devamlı proses ile ince lifler halinde çekilmiş türünü,

CAMELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLER (CTP): Cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel mukavemet değerleri arttırılmış doymamış polyesterden oluşan kompozit malzemeyi,

ÇEVRE GÖREVLİSİ:  Tesis faaliyetlerini çevresel açıdan düzenli aralıklarla kontrol eden, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit eden, tespit ettiği çevresel riskleri tesis sorumlusu/yetkilisine bildirerek risklerin giderilmesi için önerilerde bulunan kişiyi,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DOLGU MALZEMESİ: Eklendiği malzemenin fiziksel, mekanik, temel, elektriksel ve diğer özelliklerini değiştiren veya maliyeti düşüren, bünyeye katılan ve değişime uğramayan malzemeyi,

EL YATIRMASI YÖNTEMİ: Takviye malzemesinin kalıba el ile yatırıldığı, reçine ile ıslatılabilen takviye malzemesinin rulolama işlemine tabii tutulduğu emek yoğun bir kalıplama yöntemini,

GÜVENLİK BİLGİ FÖYÜ (MSDS) : Boyanın veya bir kimyasalın, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, taşıma, depolama, elden çıkarma, tehlike, ilkyardım vs. bilgilerini içeren ve üretici firma tarafından ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış dokümanı,

HAMMADDE: Kompozit ürünlerin esasını oluşturan ana malzemeleri,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ EMRİ: Gerçekleştirilecek bir proses ile ilgili, prosesi gerçekleştirecek personele veya bölüme verilen ve gerekli tüm bilgileri içeren dokümanı,

JELKOT: Kalıp yüzeyine uygulanan ve takviye elyafın kalıp üzerine yatırılmasından önce jelleşen, kalıplanan ürünle bir bütün oluşturan ve özellikle düzgün ve boyalı bir ürün yüzeyi istendiğinde uygulanan, kalıplanmış parçanın düzgün dış yüzeyini oluşturan, parçanın görünümünü ve uzun dönem kalitesini belirleyen reçineyi,

KALIP AYIRICI: Kalıplanan parçanın işlem sonunda kalıptan ayrılmasını kolaylaştırmak için kullanılan vaks türü malzemeleri,

KALİTE KONTROLÜ: Bir ürün veya hizmetin belirlenmiş olan standartlara ve şartlara uygunluk seviyesinin tespiti uygulamasını,

KATALİZÖR (BAŞLATICI): kimyasal reaksiyonun bir parçası olmamakla beraber prosesin başlaması için gerekli enerjiyi sağlayan maddeyi,

KKD (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPOZİT: Reçine katkı malzemeleri ilave edilmiş termoset veya termoplastik reçinelerin, elyaf takviyeleri (cam, karbon, aramid v.s) veya dolgu malzemeleri ile takviye edilmesi ve bu karışımın, belirli bir prosese tabi tutulması sonucunda sertleşmesi ile elde edilen ürünü,

LAMİNASYON PLANI: Kaç kat elyaf ve takviye malzemesinin kullanacağını belirten planı,

LAMİNASYON: İki veya daha fazla elyaf ve takviye katının reçine yardımıyla ısı ve/veya basınç altında birleştirilmesi işlemini,

OTOKONTROL: Kişinin gerçekleştirdiği bir işlemin uygunluğunu kontrol etme ve değerlendirme becerisini,

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle etkileşimli olan faaliyetler bütününü,

PÜSKÜRTME YÖNTEMİ: Jelkot uygulanmış kalıp üzerine cam elyafını ve polyesteri tabanca ile püskürterek işleme yöntemini,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

REÇİNE: Basınç altında akma eğilimi gösteren genellikle yüksek molekül ağırlıklı katı veya yarı katı organik malzemeyi,

REÇİNE ENJEKSİYONU: Çift cidarlı bir kalıp içerisine cam elyafı yerleştirilerek polyesterin bir veya birkaç enjeksiyon deliğinden kalıp içine yaklaşık 1 atm. basınçla verildiği, cam elyafının polyesterle ıslanması tamamlanınca reçine fazlasının tahliye borularından tahliye edildiği yöntemi,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TAKVİYE MALZEMESİ: Üretim esnasında kullanılan ve ürün bünyesinde kalarak mekanik özelliklerini arttıran ancak matriks ile doğrudan bağ oluşturmayan ahşap, metal, bal peteği, köpük gibi diğer malzemeleri,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEHLİKELİ ATIK: Çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir ismi,

TEKNE İMAL YERİ: Yatların inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan kıyı ve/veya sahil şeridi ve/veya karadaki teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi,

TERMOPLASTİK: Isıtıldıklarında yumuşayan ve ısıtılmış yarı sıvı haldeyken yapısal özelliklerini değiştirmeden şekillendirilebilen veya kalıplanabilen plastikleri,

TERMOSET:  Son ürüne yönelik olarak kullanıldığında bir katalizörün, ısının ya da her ikisinin yardımıyla sertleşme aşamasına geçen ve bir kez şekillendirildikten sonra ısı ile yeniden şekillendirilemeyen plastikleri,

TERSANE: Her cins ve boyutta gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini,

YARDIMCI HAMMADDE: Kompozit üretiminin ana hammaddeleri olan jelkot, reçine ve elyaf dışında kalan ancak kullanımları proses açısından gerekli olan dolgu maddeleri ile katalizörler, hızlandırıcılar vb. yardımcı malzemeleri,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	7

2.	MESLEK TANITIMI	8

2.1.	Meslek Tanımı	8

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

3.3.	Bilgi ve Beceriler	22

3.4.	Tutum ve Davranışlar	22

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	24

- GİRİŞ

Kompozit Yat Yapımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Kompozit Yat Yapımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ………………….. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

## Kompozit Yat Yapımcısı  (Seviye 3), İSG, çevre koruma ve kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; el yatırması, püskürtme ve reçine enjeksiyonu yöntemlerinden birini, birkaçını veya herbirini kullanarak çoklu (seri) veya tekli (one off) olarak üretimi gerçekleştirilecek tekneye/teknelere ait hazırlanan modelden kalıp çıkarma işlemlerini elyaf ve reçine dökümü şeklinde yapan, döküm sırasında reçine içerisine katılacak hızlandırıcı ve sertleştirici miktarlarını ayarlayan, kalıba yapılacak döküm öncesinde kalıbın temizlik işlemini yaparak kalıp yüzeyinin yabancı maddelerden arındırılmasını sağlayan,  farklı yöntemlerden birini kullanarak kalıplardan tekne parçalarının dökümünü gerçekleştiren, yat gövdesi içerisinde ana konstrüksiyonu oluşturacak elemanların gövdeye montajını yapan, yatın üzerinde güvenlik ve konfor amaçlı bulunması gerekli tüm ekipmanların tekne gövdesine montajını yapan, üretim parçalarındaki uygunsuzlukları tespit eden, kalıp ve tekne parçalarının dökümünden sonra yüzeyde yapılması gereken temizlik, zımparalama, boya ve yüzey parlatma işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

## ISCO 08: 8131 (Kimyasal ürünler tesis ve makine operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Kompozit Yat Yapımcısı  (Seviye 3), tersane ve tekne imal yerlerinde açık ve kapalı alanlarda çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında; sıcak, soğuk, nem, gürültü, toz, kimyasal parçacıklar, solvent buharı ve koku sayılabilir. Çalışma ortamının yeterli havalandırma, ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerine sahip özellikte olması gerekir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Kompozit Yat Yapımcısı  (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmak | A.1 | Kişisel koruyucu donanımları proseslere uygun şekilde kullanmak | A.1.1 | Mevzuat gereği yapılan risk değerlendirmesinde belirlenmiş olan ve gerçekleştirilecek prosese uygun KKD’yi seçer ve kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Kullanılamayacak durumda olan ve bakım periyodu gelen KKD’leri ayırt eder ve ilgilisinden kullanılır durumda olanı talep eder. |
|  |  |  |  | A.1.3 | KKD’ler ile ilgili talimatlara ve iş güvenliği uzmanının direktiflerine uyar. |
|  |  | A.2 | Proseslerle ilgili riskleri öngörmek ve risk farkındalığını geliştirmek | A.2.1 | Öngörülmemiş bir risk tespit ettiğinde iş güvenliği uzmanına bildirir. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Ramak kala durumu ile karşılaştığında durumu iş güvenliği uzmanına bildirerek mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi için kayıtlara girmesini sağlar. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Yaptığı işten etkilenebilecek ve risk altında olduğunun farkında olmayan diğer yakın çalışanları riskler konusunda uyarır. |
|  |  |  |  | A.2.4 | Gerekli önlemleri alır veya önlemlerin alınması için durumu iş güvenliği uzmanına iletir. |
|  |  | A3 | Acil durumlarda prosedürleri uygulamak | A.3.1 | Acil durumlarda kendisine verilmiş görevleri yerine getirir. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Acil durum tatbikatlarında verilen görevi eksiksiz tamamlar. |
|  |  | A.4 | Risk değerlendirmede, kendi prosesleri ile ilgili belirtilen risklere ait talimatları uygulamak | A.4.1 | Prosesler sırasında talimatlara uygun olarak riskleri ortadan kaldırır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Risk değerlendirmeyi kendi prosesleri açısından inceleyerek ilave edilmesi gerektiğini düşündüğü farklı risklerle ilgili önerilerde bulunur. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Prosesleri ile ilgili risk değerlendirmede belirtilmeyen tespit ettiği riskleri İSG uzmanına bildirir. |
|  |  |  |  | A.4.4 | Risk değerlendirmesinde kendi konusundaki değişiklikler ile ilgili verilen eğitimler ve talimatlar doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Faaliyetleri esnasında çevre etki değerlendirme sonuçlarına bağlı kurallara uymak | B.1.1 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak çevre etkileriyle ilgili önlemleri talimatlarda belirtilen şekilde alır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Beklenmeyen bir çevre etkisi ortaya çıktığını fark ettiğinde çevre görevlisi ve iş güvenliği uzmanlarını acilen bilgilendirir. |
|  |  | B.2 | Proses sonrası çevre etkisi olan atıklarla ilgili kurala uygun olarak gerekli işlemleri yapmak | B.2.1 | Tehlikeli atıkların ara depolama işlemleri sırasında oluşan riskli durumları iş güvenliği uzmanına iletir. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Taşınması ve depolanması özel önlem gerektiren atıklarla ilgili talimatlara uyar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Sorumluluk alanına giren ve geçici depoladığı atıkları ilgili toplama alanlarına atar. |
|  |  | B.3 | Kullanılan ekipmanın temizlik ve bakımını çevre etki değerlendirme şartlarına bağlı olarak gerçekleştirmek | B.3.1 | Prosesler sırasında kullandığı ve temizliği gereken ekipmanların temizliğini talimatlara uygun ve bu iş için belirlenmiş alanlarda gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Bakım sırasında ortaya çıkan çevre etkisi olan atıkları ayırt eder ve uzaklaştırma prosedürünü uygular. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun çalışmak | C.1 | Faaliyetleri ile ilgili iş emri ve eklerini kullanmak | C.1.1 | İşlemleri, iş emri ve talimatlara (ürün bilgi föyü, güvenlik bilgi föyü, montaj planı v.s.) uygun ve zamanında gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | C.1.2 | İş emrinde belirtilen işlemler dışındaki çalışmalarını amirine bilgi vererek gerçekleştirir. |
|  |  | C.2 | Çalışma talimatlarını uygulamak | C.2.1 | İş emrinde belirtilen faaliyetleri kullanacağı talimatlar ve uygulamalara uygun olarak gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İş emrini risk ve uygunsuz ürün oluşturmadan tamamlar. |
|  |  | C.3 | Proseslerle ilgili faaliyet kayıtlarını tutmak | C.3.1 | Kayıtları çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak tutar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Tuttuğu kayıtları talimata uygun olarak ilgili personele verir. |
|  |  | C.4 | Prosesler ile ilgili kalite kontrol kayıtlarını tutmak ve raporlamak | C.4.1 | Kontrol kayıtlarını yaptığı ölçümlere ve çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak tutar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Kalite kontrol kayıtlarını talimatlara uygun olarak ilgili personele verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Ön hazırlıkları gerçekleştirmek | D.1 | İş emirleri ile belirlenmiş çalışma sahasını prosese uygun hale getirmek/ getirilmesini sağlamak | D.1.1 | Herhangi bir işe başlamadan önce amirinden iş emrini alır. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş emrinde belirtilen çalışma sahasının durumuna göre gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alındığından emin olur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | İş güvenliği uzmanından çalışmaya engel bir durum olmadığının (gazdan arındırma raporunun uygunluğu, kurulan iskelelerin uygunluğu vb.) onayını alır. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İşyerindeki çalışma sahalarını ve güzergâhtaki riskleri değerlendirerek uygunsuzlukları ilgilisine bildirir. |
|  |  | D.2 | İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak KKD, makine ve donanımı hazırlamak | D.2.1 | Prosese uygun makine, donanım, araç gereç, malzeme ve KKD temin ederek, kullanıma hazır olduklarından emin olur ve uygunsuzlukları amirine bildirir. |
|  |  |  |  | D.2.2 | İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ve işin gerçekleştirileceği alana götürülecek makine, donanım, araç ve gereci iş güvenliği talimatlarına ve malzemeleri güvenlik bilgi föylerindeki talimatlara uygun ve belirlenmiş güzergâh üzerinden götürür/götürülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Uygulamaya başlamadan makine, donanım, araç gereç, malzeme ve KKD’nin son kontrollerini yapar, uygunsuzlukları ilgilisine bildirir. |
|  |  | D.3 | Üretimde kullanılacak olan üretim malzemelerini hazır hale getirmek | D.3.1 | Üretim malzemelerinin üretim kodları ve tarihlerini, kalite etiketlerini, son kullanma tarihlerini, içlerinde yabancı madde olup olmadığını, fiziksel özelliklerini (jelleşme, köpük, kirlilik, ayrışma vb.), ortam ve hammadde sıcaklık değerlerinin istenen seviyelerde olup olmadıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Elyafı ve takviye malzemelerini iş emrinde veya talimatlarda belirtilen ölçü, şekil ve sayıda hazırlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Reçine ve/veya jelkot karışımlarını üretime hazır hale getirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kalıp üretimini yapmak (El yatırması veya püskürtme yöntemi) | E.1 | Modelin yüzey kontrollerini yapmak. | E.1.1 | Model yüzeyinin temizliğini ve pürüzsüzlüğünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Modelde pürüzlülük tespit ettiği takdirde ilgilisine bildirerek giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  | E.2 | Kalıp döküm malzemesini kalıba uygulamak. | E.2.1 | Kalıp ayırıcıyı kalıbın tüm yüzeyine sürer |
|  |  |  |  | E.2.2 | Jelkotu talimatta belirtildiği şekilde model üzerine uygular. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Uyguladığı Jelkotun film kalınlığı, akma veya sarkma olmadığı, sertleşme süresinin uygunluğu, buruşma olup olmadığı, kalıptan ayrışma olup olmadığı, gözeneklilik, küçük delikler ve balık gözü hatalarının olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Kalıp oluşturmak için hazırlanmış olan laminasyon planına ve üretim yöntemine göre üretim malzemelerini model üzerine yerleştirir. |
|  |  | E.3 | Dökülen kalıbın modelden çıkarmak ve kontrollerini gerçekleştirmek. | E.3.1 | Kalıbın, çıkarılacak sertliğe gelip gelmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Kalıbı uygun şekilde modelden ayırır. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Kalıp yüzeyini kontrole ederek uygunsuzlukları giderir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kalıp kullanarak kompozit malzemenin üretimini gerçekleştirmek. (Devamı Var) | F.1 | Kalıbı üretime hazırlamak. | F.1.1 | Kalıbın yüzeyini kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Gerekirse kalıp yüzeyini uygun yöntemlerle tamir eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Dökülen malzemenin kolayca kalıptan ayrılmasını teminen kalıp ayracını kalıbın tüm yüzeyine sürer. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Ayracın kurumasını takiben ilgilisine hazırlığın bittiğini bildirerek gerekli kontrollerin yapılmasını sağlar. |
|  |  | F.2 | Jelkot uygulaması yapmak. | F.2.1 | Kalıba, jelkotu talimatta belirtildiği şekilde tabanca, fırça veya rulo gibi aletlerle uygular. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Jelkot kalınlığını kalınlık kontrol cihazı ile kontrol eder. |
|  |  | F.3 | Laminasyon planına ve üretim yöntemine (el yatırması/püskürtme) uygun şekilde kalıba malzemeleri uygulamak. | F.3.1 | Elyafı ve takviye malzemeleri ile varsa ilave aksesuar/montaj malzemelerini kalıba yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Elyafı ve takviye malzemelerini reçine ile ıslatır. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Kalıptaki ürünü uygun araçlarla çekerek kalıba ve ürüne zarar vermeden çıkartır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kalıp kullanarak kompozit malzemenin üretimini gerçekleştirmek | F.4 | Laminasyon planına ve üretim yöntemine (reçine enjeksiyonu) uygun şekilde kalıba malzemeleri uygulamak | F.4.1 | Reçine akış kanallarının açık kalmasını sağlayacak şekilde elyaf ve takviye malzemeleri ile varsa ilave aksesuar/montaj malzemelerini kalıba yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.4.2 | Üst kalıbı alt kalıp üzerine talimata göre kapatır ve gerekli kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | F.4.3 | Reçine transfer hattını kalıba bağlar ve uygun ekipman ile reçine transferini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | F.4.4 | İstenen sertlik sağlandığında ilgili bağlantıları sökerek parçayı kalıptan çıkarır. |
|  |  | F.5 | Son kontrol işlemlerini yapmak | F.5.1 | Parça üzerinde sertlik, ağırlık ve boyut kontrollerini yapar ve uygunsa ilgili birimden onay alır. |
|  |  |  |  | F.5.2 | Üretilen parçada fazlalıklar varsa gerçek boyutlarına gelecek şekilde keser. |
|  |  |  |  | F.5.3 | Tadilat gerektiren durumlarda talimatlarla belirlenmiş uygun tadilat yöntemlerini kullanarak ürünü istenen duruma getirir. |
|  |  | F.6 | Birleştirilecek olan parçaların montajını gerçekleştirmek | F.6.1 | Birleştirilecek yüzeylerde talimatta belirtilen yüzey işlemlerini yapar. |
|  |  |  |  | F.6.2 | Montaj yapılacak malzemeleri üretim planında belirtilen şekilde yerleştirerek sabitler ve uygun yöntemlerle montajını gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | F.6.3 | Yaptığı montaj işleminin uygunluğunu talimatlara göre kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.6.4 | İşlem sonucunda gerekli kayıtları tutar ve amirine raporlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Montaj işlemi sonrasında yüzey işlemlerini gerçekleştirmek | G.1 | Pürüzsüzlük işlemlerini gerçekleştirmek | G.4.1 | Tekne üzerinde tespit ettiği veya kendisine iş emri ile bildirilmiş olan yüzey hatalarını talimatlarda belirtilen uygun yöntemler ile giderir. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Gerçekleştirdiği işlemler sonunda ilgilisinden onay alır. |
|  |  | G.2 | Boya ve parlatma işlemlerini yapmak | G.5.1 | Boya işlemlerini talimatlarda belirtilen şekilde gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Yüzey parlatma işlemlerini talimatlarda belirtilen uygun yöntemlerle yapar. |
|  |  |  |  | G.5.3 | İşlemlerin bitiminde amirinden onay alır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapmak | H.1 | Üretim araçlarını ayarlamak ve kullanmak | H.1.1 | Üretim ve kontrol araçlarını kullanım talimatlarına uygun olarak ayarlar ve kullanır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Üretim esnasında üretim araçlarında ayar ve kullanım kaynaklı bir zarar oluşmasını önler. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Üretim esnasında ve sonunda ayar ve kullanım kaynaklı bir risk oluşmasını engeller. |
|  |  | H.2 | Otonom bakımları yapmak | H.2.1 | Kullanılan makine ve teçhizatın otonom bakımını zamanında yaparak bakım yetersizliğinden dolayı arıza oluşmamasını sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Bakımın talimatlara uygun yapıldığına dair kayıtları tutar ve ilgilisine onaylatır. |
|  |  | H.3 | Muayene ve test araçlarını talimatlara uygun kullanmak | H.3.1 | Proses sırasında operasyonun sağlıklı yürütüldüğünden emin olmak için gerekli otokontrolleri talimatta belirtilen muayene ve test araçları ile gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | H.3.2 | İş emrini tamamladığında işlemin kalite kontrol tarafından doğrulanmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | I.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | I.1.1 | Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Akış filesi çeşitleri

- Aksesuar malzemeleri

- Ambalaj malzemesi

- Anahtar setleri

- Anahtar ve tornavida çeşitleri

- Aparat çeşitleri

- Argon kaynağı

- Astar, polyester, macun ve boya çeşitleri

- Ayırıcı film

- Bant çeşitleri

- Beher kapları

- Bıçak çeşitleri

- Bıçkı makinası

- Bileyici

- Boya makinesi ve tabancası

- Canavar

- Cıvata çeşitleri

- Çekiç ve plastik tokmaklar

- Çift taraflı bant

- Daire testere

- Dekupaj

- Dik matkap

- Dolgu ve katkı malzemeleri

- Elyaf çeşitleri

- Elyaf püskürtme makinesi

- Fırça ve rulo çeşitleri

- Fırın

- Fiber diskler

- Flap diskler

- Folyo çeşitleri

- Freze

- Gönye testere

- Hava dedektörü

- Hava tabancası

- Havalandırma sistemi

- Hortum çeşitleri

- Isıtma sistemleri

- İlk yardım malzemeleri

- İşkence

- Jelkot çeşitleri

- Jelkot püskürtme tabancası

- Kalınlık ölçer

- Kalıp çeşitleri ve kalıp ayırıcı

- Karıştırıcı çeşitleri

- Kaynak makinesi ve ekipmanları

- Kesici diskler

- Kırtasiye malzemeleri

- Kişisel koruyucu donanım (Başlık, eldiven, toz maskesi, kulak tıkacı, iş elbisesi vb.)

- Kompresör

- Kurt ağzı makinası

- Kuru zımparalar

- Makas çeşitleri

- Maket bıçağı

- Maskeleme bantları

- Matkap çeşitleri

- Mengene

- Model çeşitleri

- Montaj malzemeleri

- Ölçü aletleri

- Palet çeşitleri

- Palet zımpara

- Parlaklık ölçer

- Pensler

- Planya

- Polisaj makinesi

- Polisaj malzemleri

- Pompa çeşitleri

- Pürüzlülük ölçme cihazı

- Reçine çeşitleri

- Rende

- RTM makinesi

- Rulo çeşitleri (Islatma, yatırma)

- Sertleştirici çeşitleri

- Sertlik ölçer

- Soyma kumaşı

- Su zımparaları

- Şablon çeşitleri

- Şerit zımparalar

- Takviye malzemesi çeşitleri

- Taş motoru

- Taşıma ve kaldırma araçları

- Temizlik malzemeleri

- Terazi çeşitleri

- Testere

- Tilki kuyruğu

- Torna tezgahı

- Tornavida setleri

- Üç top (Bükme)

- Vakum insörtleri

- Vakum keçesi çeşitleri

- Vakum pompası

- Vakum regülatörleri

- Vakum torbası çeşitleri

- Yaş film tarağı

- Yatar makinası

- Zımpara çeşitleri

- Zımpara makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Boya hazırlama bilgisi

- Boya uygulama bilgi ve becerisi

- Boya ve kimyasallar bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri/talimatları bilgisi

- Kapalı ve dar alanlarda hareket etme ve çalışma becerisi

- Kayıt tutma becerisi

- KKD’leri kullanabilme becerisi

- Kokuları fark ve ayırt edebilme becerisi

- Mesleki riskler bilgisi

- Ofis araçlarını kullanım bilgi ve becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel ilkyardım bilgisi

- Yangın, yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yazılı ve sözlü iletişim becerisi

- Yüksekte ve denge kaybı olmadan çalışma becerisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

- İşyeri prosedür ve talimatlarına uygun davranmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

- Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yeniliklere açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

# 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Kompozit Yat Yapımcısı  (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1. Meslek Standardı Hazırlayan Kurumun Meslek Standardı Ekibi

Ö. Umut ŞENTÜRK 			Daire Başkanı

Ömer KUNT	 			Şube Müdürü

Ahmet Fazıl SARMAN 		Denizcilik Uzmanı

2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Merdan ŞEREFLİ			Projesis Yazılım Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Umut ARAS				Mercan Tekne Deniz Araçları

3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar:

5. MYK Yönetim Kurulu

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.